通信工程综合实践任务库 V2.0

CP-01 企业智能网络综合设计实践

1. 工程背景：企业网络是通信基础设施的重要组成部分，需要根据业务需求完成网络规划、网络部署、网络自动化、网络运行保障。企业网络工程师不仅需要掌握网络设备配置，还需要具备网络架构设计、自动化管理、性能分析能力。典型工程流程业务需求——网络方案设计——网络部署——运行监控——优化改进。

2. 任务目标：学生能够分析企业网络需求、设计网络架构、完成虚拟网络部署、实现网络自动化配置、完成网络性能分析。

3. 任务内容

（1）企业网络需求分析：模拟校园网络、中小企业网络、分支机构网络分析用户规模、业务类型、安全需求、扩展需求。

（2）网络架构设计：设计核心层、汇聚层、接入层，规划IP地址、VLAN、路由策略。

（3）虚拟网络部署：使用GNS3、EVE-NG、Containerlab，完成路由配置、网络连通、ACL策略。

（4）网络自动化：实现Python自动配置、网络状态采集、配置检查。

（5）网络优化分析：分析流量变化、链路利用率、网络瓶颈。

4. 完成结果（个人技术资产）

项目：enterprise-smart-network

├── topology

├── configuration

├── automation

├── monitoring

├── analysis

└── README

成果：网络设计方案；配置文件；自动化脚本；分析报告。

5. 涉及知识：TCP/IP；路由交换；网络规划；网络自动化；网络安全基础。

6. 工具：GNS3；EVE-NG；Containerlab；Python；Wireshark。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 |
| --- | --- |
| PF | 网络工程基础实践 |
| JP | 企业网络工程规划与实施实践 |
| CP | 企业网络综合设计 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P2 网络基础设施工程 | ★★★★★ |
| P3 网络运行与智能运维 | ★★★ |

CP-02 云原生通信服务平台实践

1. 工程背景：随着5G核心网、网络功能虚拟化（NFV）以及云计算技术的发展，通信系统逐渐由传统专用硬件设备向软件化、服务化、云原生化方向演进。现代通信系统大量采用微服务架构、容器化部署、自动化编排、服务接口调用。典型云化通信系统架构：业务应用——通信服务API——云原生通信功能——容器运行环境——计算与网络资源，通信系统研发工程师和网络软件工程师需要掌握通信功能软件化、云平台部署、服务协同、系统测试。本任务培养学生完成一个简化云原生通信服务系统的设计、部署和验证能力。

2. 任务目标：学生能够理解云原生通信系统架构、完成通信服务的软件化部署、掌握容器化通信服务管理方法、实现服务接口调用、完成系统功能和性能验证。

3. 任务内容

（1）云原生通信系统需求分析：选择应用场景简化5G核心网服务；网络业务管理平台；通信业务服务平台。分析系统功能、服务组成、服务调用关系，输出《云原生通信系统需求分析报告》。

（2）通信服务架构设计：设计用户请求——业务接口层——通信服务模块——数据存储模块，分析服务划分、数据交互、接口关系。

（3）通信服务容器化部署：使用DockerDocker Compose完成服务镜像构建、服务启动、服务通信，可选提升使用Kubernetes，实现服务部署、服务扩展。

（4）通信服务接口开发：开发REST API接口，实现用户信息查询、网络状态查询、业务请求处理。

（5）系统测试与分析：测试服务访问、服务响应时间、资源占用、系统稳定性，分析服务瓶颈、优化方案。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：cloud-native-communication-platform

├── architecture

├── service

├── docker

├── api

├── testing

├── analysis

└── README

成果：

（1）系统设计文档包括：系统架构；服务划分；技术方案。

（2）云原生部署环境包括：Docker配置；服务程序；部署脚本。

（3）测试分析报告包括：功能测试；性能测试；化建议。

5. 涉及知识

基础知识：计算机网络；软件工程；Linux系统；数据库基础。

专业知识：云原生架构；微服务；网络功能虚拟化；通信系统软件化。

6. 工具

软件：Docker；Docker Compose；Kubernetes（提升）；Python/Java/Go。

通信环境（可选）：Open5GS；Free5GC。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | 云网络与网络软件基础实践 | 掌握云化基础 |
| JP | 云原生通信系统工程部署实践 | 掌握岗位技能 |
| CP | 云原生通信系统综合设计 | 完成系统集成 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★★★ |
| P1 通信系统、设备与核心技术研发 | ★★★★ |
| P2 网络基础设施工程 | ★★ |

CP-03 AI网络运维分析平台实践

1. 工程背景：随着通信网络规模不断扩大，传统人工运维方式面临网络状态复杂、告警数量巨大、故障定位困难。智能运维（AIOps）通过融合网络监控、数据分析、人工智能、自动化工具、提升网络运行效率。典型智能运维流程：网络数据——状态分析——异常发现——原因定位——优化建议，本任务培养学生完成面向通信网络的智能运维分析系统设计能力。

2. 任务目标：学生能够建立网络运行数据采集系统、分析网络状态数据、实现异常检测、完成故障辅助分析、构建智能运维辅助平台。

3. 任务内容

（1）网络运行数据采集：建立数据来源包括网络流量数据、设备指标、日志数据、拓扑信息，数据来源可以采用网络模拟环境、开源数据集。

（2）网络状态分析：分析时延、丢包率、带宽利用率、CPU利用率，建立网络状态画像。

（3）异常检测模型开发：实现阈值检测、统计分析、机器学习方法，检测流量异常、性能下降、服务异常。

（4）故障辅助分析：构建故障分析流程：异常事件——相关数据查询——可能原因分析——处理建议。

（5）智能运维界面开发：实现网络状态、异常事件、分析结果。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：ai-network-operation-platform

├── data

├── collector

├── analysis

├── model

├── dashboard

├── report

└── README

成果：

（1）网络数据分析平台实现：数据采集；状态展示；异常分析。

（2）智能分析模型包括：模型代码；参数配置；测试结果。

（3）运维分析报告包括：异常案例；原因分析；优化建议。

5. 涉及知识

基础知识：计算机网络；数据分析；Python编程。

专业知识：网络运维；网络监控；AIOps；故障分析。

6. 工具

数据采集：Prometheus；SNMP模拟；Wireshark。

分析：Python；Pandas；Scikit-learn。

展示：Grafana；Web框架。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | 智能运维与网络数据分析基础实践 | 掌握数据分析 |
| JP | 网络故障定位与智能运维实践 | 掌握岗位能力 |
| CP | AI网络运维平台综合设计 | 实现系统集成 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P3 网络运行与智能运维 | ★★★★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★★ |
| P2 网络基础设施工程 | ★★★ |

CP-04 虚拟智算网络性能分析实践

1. 工程背景：人工智能、大模型训练和科学计算的发展推动数据中心网络向高吞吐、低时延、高可靠、高扩展性方向发展。智算中心网络需要支撑GPU服务器之间的数据交换、分布式计算任务通信、存储访问、大规模东西向流量。典型智算网络架构：GPU计算节点——Leaf交换网络——Spine核心网络——存储/业务系统，智算网络工程师需要掌握数据中心网络架构、高性能网络通信特点、网络性能分析方法、流量优化策略。由于本科教学环境通常缺少真实GPU集群和RDMA交换设备，本任务采用网络仿真、软件定义环境、性能测试工具、完成智算网络分析实践。培养学生面向智算场景完成数据中心网络设计、性能测试和优化分析能力。

2. 任务目标：学生能够理解智算中心网络架构、搭建虚拟数据中心网络环境、分析高性能网络通信特点、完成网络性能测试、提出网络优化方案。

3. 任务内容

（1）智算网络需求分析：模拟场景AI训练集群、科学计算平台、高性能计算中心，分析计算需求节点数量、通信模式、数据规模，网络需求带宽、延迟、可靠性，输出：《智算网络需求分析报告》。

（2）智算网络架构设计

设计典型Spine-Leaf架构：

Spine

/      |      \

Leaf   Leaf   Leaf

|       |       |

GPU    GPU    GPU

分析网络层次、链路规划、冗余设计。

（3）虚拟智算网络环境搭建：采用Mininet、Containerlab、Linux Network Namespace，实现虚拟交换节点、计算节点模拟、网络拓扑构建。

（4）网络性能测试：测试带宽，分析链路利用率、吞吐能力，时延分析网络响应时间、通信效率，流量特征分析东西向流量、大规模数据传输，工具iperf3、ping、Wireshark。

（5）网络优化分析：分析性能瓶颈链路拥塞、流量不均衡、路径利用率不足，提出优化方案路径调整、流量调度、网络参数优化。

（6）扩展任务（优秀学生）：模拟高性能通信场景RDMA通信特点分析、RoCE网络机制分析、AI训练流量优化。注意不要求真实RDMA硬件环境。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：virtual-ai-network-analysis

├── requirement

├── topology

├── simulation

├── benchmark

├── optimization

├── report

└── README

成果：

（1）智算网络设计方案包括：网络架构；节点规划；流量分析。

（2）网络仿真实验环境包括：拓扑文件；配置文件；测试脚本。

（3）性能分析报告包括：测试数据；性能分析；优化方案。

5. 涉及知识

基础知识：计算机网络；Linux系统；网络测试。

专业知识：数据中心网络；Spine-Leaf架构；高性能网络；网络性能优化。

6. 工具

网络环境：Mininet；Containerlab；Linux Network Namespace。

测试工具：iperf3；Wireshark。

分析工具：Python；Pandas；Matplotlib。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | 数据中心网络基础实践 | 理解DC网络 |
| JP | 数据中心与智算网络建设实践 | 掌握工程部署 |
| CP | 虚拟智算网络性能分析 | 完成综合分析 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P2 网络规划与基础设施建设 | ★★★★★ |
| P1 通信系统、设备与核心技术研发 | ★★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★★ |

CP-05 可编程数据面智能网络实践

1. 工程背景：可编程数据面使网络设备能够根据业务需求定制数据包解析、匹配、转发、统计和简单计算逻辑，是软件定义网络、智能网络以及网络芯片设计的重要技术基础。在实际工程中，数据面程序不仅需要实现预期的网络功能，还必须考虑交换机数据通路的流水线结构、匹配表资源、处理复杂度以及吞吐性能等约束。因此，本任务在原有“可编程数据面智能网络实践”基础上，进一步加入数据通路结构分析、硬件资源约束分析和性能优化，使学生从“能够编写P4程序”进一步提升到“能够面向实际数据通路约束进行设计和优化”。本任务全部采用软件仿真环境，可在个人电脑上独立完成。

2. 任务目标：学生面向一个典型智能网络应用场景，自主设计一个可编程数据面解决方案，在软件交换机上完成数据面程序开发、网络拓扑构建、流量测试和功能验证，并进一步分析数据通路的Parser、Match-Action、表项、流水处理和资源使用特征。通过修改数据面结构、表项组织或处理逻辑，对系统进行至少一次优化，并比较优化前后的功能、资源开销和网络性能。最终形成：需求分析 → 数据面设计 → P4实现 → 网络仿真 → 功能测试 → 数据通路分析 → 优化 → 再验证完整工程闭环。

3. 任务内容

学生从负载均衡、流量分类、异常流量检测、INT网络遥测、应用感知转发等场景中选择一个问题，也可以自主提出问题。

主要完成：分析应用需求，定义数据包处理流程和关键性能指标；设计Parser、Match-Action Table、Action和Deparser等数据面结构；使用P4实现数据面程序；使用BMv2构建软件可编程交换机；使用Mininet构建包含主机和多个交换节点的实验网络；使用Python/Scapy产生不同类型的数据包和测试流量；验证数据包解析、匹配、转发和统计功能；分析表项数量、匹配字段、Action复杂度以及数据通路处理阶段；建立简化的交换芯片资源约束模型，分析程序映射到有限流水级、匹配表和存储资源时可能产生的问题；对数据面程序进行结构或资源优化；对优化前后的吞吐、时延、资源需求或功能效果进行对比；总结软件可编程数据面与实际网络芯片数据通路之间的差异。

个人实施要求：核心任务仅使用BMv2、Mininet等软件环境，不要求P4硬件交换机、SmartNIC或FPGA板卡。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：programmable-intelligent-network

├── p4-program

├── topology

├── controller

├── measurement

├── analysis

├── report

└── README

学生应提交：系统需求与总体设计说明；网络拓扑；P4源代码；Mininet实验环境与配置文件；Python/Scapy测试程序；功能测试结果；数据通路结构分析；资源约束分析；优化前后性能对比图表；完整实验报告；GitHub代码仓库或等效可复现工程。最终结果应能够在个人电脑上重新部署和复现实验。

5. 涉及知识：TCP/IP与数据包处理；数据平面与控制平面；P4语言；Parser/Deparser；Match-Action Pipeline；流表与匹配算法；可编程交换机体系结构；网络芯片数据通路；流水线处理；网络性能测试；数据面资源约束与优化。

6. 涉及工具：P4；BMv2；Mininet；Python；Scapy；Linux；Wireshark；Git/GitHub。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | 网络软件与SDN基础实践 | 理解软件定义网络 |
| JP | 可编程网络工程实践 | 掌握岗位技能 |
| CP | 可编程数据面智能网络 | 完成综合创新 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P1 通信系统、设备与核心技术研发 | ★★★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★★★ |
| P2 网络基础设施工程 | ★★★ |

重点支撑：网络芯片设计工程师；P4开发工程师；可编程网络工程师；SDN开发工程师；高性能网络研发工程师；网络智能化研发相关岗位。

CP-06 虚拟5G专网系统实践

1. 工程背景：5G网络工程不仅包括网络部署，还包括覆盖规划、容量分析、参数配置、性能监测、问题定位和网络优化等完整生命周期工作。现有CP-06已经能够训练虚拟5G专网建设能力，但对“网络优化”能力的连续训练仍然不足。因此，本次强化要求学生基于软件仿真环境构建一个虚拟5G网络，通过人为改变用户分布、业务负载、无线环境或网络参数产生性能问题，再通过KPI分析完成至少两轮优化。

2. 任务目标：学生面向校园、工厂、园区、交通等典型5G专网场景，独立完成一个虚拟5G网络的规划、部署、运行分析和优化。重点形成：业务需求 → 网络规划 → 仿真部署 → KPI基线 → 问题构造/发现 → 原因分析 → 参数优化 → KPI复测 → 二次优化 → 验收完整网络优化闭环。

3. 任务内容

选择一个5G专网应用场景；分析用户数量、业务类型、覆盖范围、带宽和时延要求；建立基站、用户和业务模型；完成无线网络初步规划；配置发射功率、频率、带宽、用户分布等参数；运行仿真并建立初始KPI基线；统计吞吐率、时延、丢包、SINR等指标；构造或发现覆盖、容量、干扰或负载不均衡问题；对性能问题进行根因分析；通过调整网络参数完成第一轮优化；重新运行仿真并比较KPI；根据第一次优化结果进行第二轮优化；分析不同优化策略之间的权衡；给出最终网络优化与验收结论。要求至少完成两轮“分析—优化—验证”循环。个人实施要求：全部采用软件仿真，可根据个人电脑性能控制基站数、UE数量和仿真时间，不要求真实5G基站或核心网设备。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：virtual-5g-private-network

├── architecture

├── core-network

├── ue-gnb

├── service

├── testing

├── analysis

└── README

成果：场景需求分析；网络规划方案；仿真模型和配置；KPI基线；网络问题诊断报告；第一轮优化方案及结果；第二轮优化方案及结果；优化前后KPI对比图；最终网络性能评价；可复现实验工程；GitHub/博客技术报告。

5. 涉及知识

5G NR基础；无线传播；覆盖与容量；SINR；无线资源管理；网络KPI；无线网络规划；网络性能分析；网络优化；参数优化方法。

6. 工具

通信系统：Open5GS；UERANSIM；srsRAN。

运行环境：Docker；Linux。

分析工具：Wireshark；Python。

ns-3 / 5G-LENA等无线网络仿真环境； Pandas；Matplotlib；Linux；Git/GitHub。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | 无线通信系统基础实践 | 理解通信原理 |
| JP | 5G网络规划与云化通信实践 | 掌握岗位技能 |
| CP | 虚拟5G专网综合设计 | 完成系统集成 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P1 通信系统、设备与核心技术研发 | ★★★★★ |
| P2 网络规划与基础设施建设 | ★★★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★★★ |

重点强化：B1-09 无线网络优化相关微能力；无线网络性能分析；覆盖与容量分析；网络问题定位；参数优化；优化效果验证；A4数据分析相关微能力；A5测试与验证相关微能力。尤其强调从“一次仿真”提升为：KPI → 问题 → 优化 → 再测试

CP-07 软件定义无线通信系统实践

1. 工程背景：无线通信系统研发需要结合通信算法、信号处理、软件无线电、原型验证。传统无线系统专用硬件——固定功能，软件无线电（SDR）通用硬件——软件定义通信功能，使研究人员能够快速验证新型调制、OFDM、MIMO、新无线协议，本任务培养学生从通信算法到无线系统原型验证的综合能力。

2. 任务目标：学生能够理解软件无线电系统架构、完成数字通信链路设计、实现无线通信算法、搭建SDR仿真系统、分析系统性能。

3. 任务内容

（1）无线通信系统需求分析：选择OFDM通信系统、MIMO通信系统、简化5G链路。确定调制方式、信道模型、性能指标。

（2）通信链路建模：建立发送端——调制——信道——解调——接收端，实现BPSK/QPSK/QAM；OFDM、信道编码（可选）。

（3）软件无线电仿真开发：使用GNU Radio、MATLAB实现信号生成、调制解调、接收处理。

（4）无线性能测试：分析BER、吞吐率、频谱效率，研究参数变化对性能影响。

（5）硬件扩展（可选）：条件允许使用USRP、SDR设备，完成实际信号收发，基础任务不依赖硬件。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：software-defined-radio-system

├── system-design

├── simulation

├── algorithm

├── experiment

├── analysis

└── README

成果：

（1）通信系统设计文档包括：系统结构；算法流程；参数设计。

（2）通信仿真程序包括：MATLAB代码；GNU Radio流程。

（3）性能分析报告包括：实验结果；参数分析；优化建议。

5. 涉及知识

基础知识：信号与系统；数字信号处理；通信原理。

专业知识：OFDM；MIMO；无线信道；软件无线电。

6. 工具

软件：MATLAB；GNU Radio；Python

硬件扩展：USRP；HackRF。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | 无线通信系统基础实践 | 掌握通信理论 |
| JP | 无线系统设计实践 | 掌握岗位能力 |
| CP | SDR无线系统综合设计 | 完成系统验证 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P1 通信系统、设备与核心技术研发 | ★★★★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★ |

CP-08 端边云融合智能系统实践

1. 工程背景：随着物联网、边缘计算和人工智能技术的发展，通信系统逐渐由传统的数据传输模式向感知、通信、计算、智能决策、融合方向发展。典型端边云系统：智能终端——通信网络——边缘计算节点——云平台——业务应用该类系统广泛应用于智慧农业、智慧交通、智能制造、智慧环境监测。物联网与边缘智能工程师需要具备终端开发、网络通信、边缘服务部署、AI应用集成能力，本任务培养学生完成面向行业场景的端边云融合智能系统设计与实现能力。

2. 任务目标：学生能够分析物联网应用需求、设计端边云系统架构、完成设备数据采集与通信、部署边缘计算服务、集成人工智能分析能力。

3. 任务内容

（1）应用场景分析：选择场景智慧农业采集温湿度、光照、土壤状态，智能制造采集设备状态、运行参数，智慧环境采集空气质量、环境数据。分析数据来源、通信需求、智能处理需求。

（2）端侧系统设计：设计感知模块，例如传感器数据、模拟数据生成；控制模块MCU、Raspberry Pi、Python模拟终端；通信模块例如MQTT、HTTP、WebSocket。

（3）边缘计算节点开发：搭建边缘环境Linux、Docker，实现数据接收、数据过滤、本地计算，例如传感器数据——边缘分析——异常判断——结果上传。

（4）云端服务开发：实现数据存储、状态管理、Web展示，提供接口数据查询、设备管理。

（5）边缘智能分析：加入简单AI能力，例如异常检测、状态预测、分类识别，重点不是训练复杂模型，而是将AI能力集成到通信系统中。

（6）系统性能分析：测试数据传输延迟、边缘处理时间、系统稳定性，比较云端处理VS边缘处理。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：edge-cloud-intelligent-system

├── device

├── communication

├── edge-service

├── cloud-service

├── ai-module

├── testing

└── README

成果：

（1）端边云系统设计方案包括：系统架构；数据流程；通信方案。

（2）设备与服务程序包括：数据采集程序；边缘服务；云端接口。

（3）系统测试报告包括：性能测试；延迟分析；优化建议。

5. 涉及知识

基础知识：计算机网络；Python编程；数据库基础。

专业知识：物联网通信；边缘计算；云边协同；AI应用。

6. 工具

终端：ESP32（可选）；Raspberry Pi（可选）；Python模拟设备。

通信：MQTT；HTTP。

边缘：Docker；Linux。

AI：Python；PyTorch；ONNX。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | IoT与边缘智能基础实践 | 掌握基础技术 |
| JP | 端边云系统开发实践 | 掌握岗位技能 |
| CP | 端边云融合智能系统 | 完成行业系统集成 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P5 物联网、边缘智能与行业通信应用 | ★★★★★ |
| P2 网络规划与基础设施建设 | ★★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★ |

CP-09 网络Agent智能助手实践

1. 工程背景：随着大语言模型和智能Agent技术的发展，未来通信网络管理逐渐由传统人工运维人员——命令操作——结果判断向智能网络助手：用户需求——Agent理解——调用网络工具——分析状态——生成结果演进。网络工程师需要掌握网络数据理解、工具调用、自动化分析、智能辅助决策，本任务培养学生将AI Agent能力应用于通信网络管理场景的工程实践能力。

2. 任务目标：学生能够理解网络Agent系统架构、构建网络知识与数据接口、开发网络辅助分析Agent、实现工具调用、完成智能网络任务。

3. 任务内容

（1）网络Agent需求设计：选择场景网络状态查询助手，用户：“当前网络是否存在拥塞？”Agent：查询流量数据、链路状态；故障分析助手，用户：“为什么访问延迟增加？”Agent：分析日志、指标、拓扑。

（2）网络数据接口建设：构建数据源、包括、网络拓扑、设备状态、日志、性能指标。

（3）Agent能力设计：实现理解能力解析网络问题描述，推理能力分析可能原因，工具调用数据查询接口、分析程序、网络模拟环境。

（4）网络工具集成：开发工具查询设备状态、查询流量、执行测试。

（5）智能分析验证：设计案例网络故障定位、性能分析、配置检查，评价分析准确性、响应效率。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：network-agent-assistant

├── knowledge

├── data-interface

├── agent

├── tools

├── testing

└── README

成果：

（1）网络Agent系统包括：Agent程序；工具接口。

（2）网络数据服务包括：数据接口；查询模块。

（3）应用案例报告包括：场景描述；分析过程；效果评价。

5. 涉及知识

基础知识：Python编程；网络基础；数据处理。

专业知识：网络运维；AIOps；大语言模型；Agent系统。

6. 工具

开发：Python；LangChain（可选）；LLM API（可选）。

网络：Mininet；Prometheus；网络日志数据。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | 智能运维与网络数据分析基础实践 | 掌握数据分析 |
| JP | 网络Agent运维实践 | 掌握岗位能力 |
| CP | 网络Agent智能助手系统 | 完成AI增强应用 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P3 网络运行与智能运维 | ★★★★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★★★ |
| P5 物联网、边缘智能与行业通信应用 | ★★★ |

CP-10 通信网络创新挑战项目实践

1. 工程背景

通信工程领域技术发展快速，新型网络技术不断出现6G网络、AI赋能通信、智能网络、空天地一体化网络、工业互联网、边缘智能。实际工程研发中，工程师不仅需要完成既定任务，还需要具备技术调研能力、系统设计能力、创新验证能力。综合创新项目通常需要融合通信技术+计算技术+软件系统+智能算法，本任务面向具有较强基础的学生，开展开放式通信网络创新实践，定位作为综合实践库中的高阶创新任务，支撑优秀学生、竞赛项目、毕业设计和科研训练。

2. 任务目标

学生能够发现通信工程问题、完成技术调研、设计创新解决方案、构建实验验证系统、分析技术效果。

3. 任务内容

（1）创新方向选择：学生根据兴趣选择方向

方向A：智能网络，例如AI网络优化、网络异常预测、网络Agent。

方向B：无线通信，例如OFDM优化、MIMO算法、SDR通信系统。

方向C：云化通信，例如云原生网络、网络自动化、SDN应用。

方向D：物联网与边缘智能，例如智能终端、边缘AI、工业通信。

（2）技术调研：完成国内外技术分析、相关方案比较、技术路线设计，输出：《技术调研报告》。

（3）系统方案设计：设计系统架构、功能模块、技术路线、实施方案。

（4）原型系统开发：根据方向选择实现软件仿真系统、网络实验环境、小型硬件系统，要求个人电脑可完成基础版本。

（5）实验验证：完成功能测试、性能测试、对比分析。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：communication-innovation-project

├── investigation

├── architecture

├── implementation

├── experiment

├── analysis

└── README

成果：

（1）项目设计文档包括：背景分析；技术方案；系统设计。

（2）原型系统包括：程序代码；仿真环境；实验记录。

（3）项目报告包括：技术创新点；实验结果；后续优化。

5. 涉及知识：根据项目方向包括通信系统、网络技术、软件工程、AI技术、嵌入式系统。

6. 工具

网络：Mininet；P4 BMv2；Docker。

通信：MATLAB；GNU Radio。

AI：Python；PyTorch。

IoT：ESP32；Raspberry Pi。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | 专业基础实践任务 | 建立专业基础 |
| JP | 岗位实践任务 | 掌握岗位技能 |
| CP-01～CP-09 | 综合实践任务 | 提供技术积累 |
| CP-10 | 创新挑战项目 | 完成创新融合 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P1 通信系统、设备与核心技术研发 | ★★★★★ |
| P2 网络规划与基础设施建设 | ★★★★★ |
| P3 网络运行与智能运维 | ★★★★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★★★ |
| P5 物联网、边缘智能与行业通信应用 | ★★★★★ |

CP-11 光通信系统仿真与性能分析实践

1. 工程背景：光通信工程涉及网络规划、设备与光模块选择、链路设计、性能分析、运行监测、故障诊断和网络扩容等多个环节。原CP-11主要关注光通信系统仿真与性能分析。本次强化将任务扩展到光传输网络完整生命周期，使学生能够把光通信原理、网络规划、设备配置、链路性能、故障处理和扩容优化综合起来。

2. 任务目标：面向校园、企业园区、城域网或数据中心互联等场景，学生独立完成一个中小规模光传输网络的规划、设计、运行分析和优化。形成：业务需求 → 拓扑规划 → 容量规划 → 设备/模块方案 → 链路预算 → 性能仿真 → 故障注入 → 故障诊断 → 扩容 → 优化完整工程流程。

3. 任务内容

给定或自主设计业务场景；分析节点、距离、业务流量和可靠性要求；设计光网络拓扑；完成链路和容量规划；选择适当的光接口、光模块及相关设备参数；完成光功率预算；建立光传输链路模型；仿真链路性能；分析OSNR、BER等性能指标；模拟光功率下降、链路异常、模块性能下降等故障；根据监测数据判断故障位置和原因；模拟业务增长；制定扩容方案；比较不同扩容或拓扑调整方案；完成网络优化并评价最终性能。个人实施要求：使用Python、GNPy或自建数学模型完成，不要求真实光纤、光模块、OTN设备或光测试仪表。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：optical-communication-simulation

├── system-model

├── simulation

├── parameter

├── result

└── README

成果：光网络需求分析；网络拓扑与容量规划；光设备/模块方案；光功率预算；仿真模型；性能分析报告；故障注入与诊断结果；扩容方案；优化前后性能对比；完整工程报告；可复现代码和数据。

5. 涉及知识

光纤通信；光链路预算；光模块与接口；光传输网络；OSNR；BER；光网络规划；光网络运行维护；故障诊断；网络容量规划与扩容。

6. 工具：Python；GNPy或其他开源光网络建模工具；NumPy/SciPy；Pandas；Matplotlib；NetworkX；it/GitHub。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 |
| --- | --- |
| PF | 通信系统基础实践 |
| JP | 光通信系统设计实践 |
| CP-11 | 光通信系统综合仿真 |

8. 支撑岗位：光传输网络规划工程师；传输网工程师；光网络运维工程师；光通信设备研发工程师；光网络优化工程师。

重点支撑微能力单元：重点强化：B4-02 光传输网络规划；B4-03 光通信设备开发相关系统级能力；B4-05 光网络运行维护；光链路性能分析；光网络测试验证；网络故障诊断；网络扩容优化。

CP-12 射频无线系统仿真实践

1. 工程背景：无线通信系统是现代通信网络的重要组成部分，其性能受到射频收发链路、天线系统、无线传播环境、信号处理算法等多因素影响。典型无线通信系统数字基带——射频发射链路——天线——无线信道——接收天线——射频接收链路——数字处理，通信设备研发岗位中的无线系统工程师、射频工程师、天线工程师、通信算法工程师需要具备从系统指标到工程参数分析的能力。由于真实射频测试环境需要频谱分析仪、网络分析仪、暗室测试环境、本科教学中难以普遍配置。因此本任务采用MATLAB、GNU Radio、Python完成射频无线系统仿真与性能分析，培养学生面向无线通信设备研发场景，完成射频链路建模、参数分析和系统优化能力。

2. 任务目标：学生能够理解无线通信系统射频链路组成、建立无线通信系统仿真模型、分析射频参数对通信性能影响、完成无线链路性能优化、掌握软件定义无线系统验证方法。

3. 任务内容

（1）无线系统架构分析：分析典型无线通信系统发射端信号生成、调制、上变频、功率放大，接收端低噪声放大、下变频、解调、信号恢复，建立无线系统结构模型。

（2）射频链路预算分析：建立无线链路模型：发射功率+天线增益-传播损耗-系统损耗——接收功率，分析覆盖距离、接收信号强度、链路裕量。

（3）无线信道建模：建立典型信道AWGN信道、多径衰落信道、瑞利衰落信道，分析信道变化对BER、吞吐率、可靠性的影响。

（4）无线通信系统仿真：实现OFDM系统子载波设计、调制解调、信道恢复，MIMO系统多天线模型、空间复用、波束形成基础。

（5）射频参数影响分析：分析参数变化发射功率影响覆盖范围、接收质量，带宽影响数据速率、噪声，天线增益影响链路性能。

（6）系统优化设计：提出优化方案参数调整、调制方式优化、天线配置优化。

（7）扩展任务（优秀学生）：可结合SDR设备、USRP、HackRF完成实际无线信号收发验证，基础任务不依赖硬件。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：rf-wireless-system-simulation

├── system-model

├── channel-model

├── simulation

├── parameter-analysis

├── optimization

└── README

成果：

（1）无线系统设计文档包括：系统架构；参数设计；技术方案。

（2）仿真实验程序包括：MATLAB代码；Python程序；GNU Radio流程。

（3）性能分析报告包括：仿真结果；参数影响；优化方案。

5. 涉及知识

基础知识：通信原理；信号与系统；数字信号处理。

专业知识：无线通信系统；射频链路；无线传播；OFDM；MIMO。

6. 工具

软件：MATLAB；Python；GNU Radio。

可选硬件：USRP；HackRF。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PB | 电子测量与工程实验基础实践 | 建立测试基础 |
| PF1-11 | 射频收发链路基础实践 | 理解RF系统 |
| PF1-12 | 天线与电磁传播基础实践 | 理解空间链路 |
| JP-P1 | 射频无线系统设计实践 | 岗位能力训练 |
| CP-12 | 射频无线系统综合验证 | 系统级设计能力 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P1 通信系统、设备与核心技术研发 | ★★★★★ |
| P2 网络规划与基础设施建设 | ★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★ |

CP-13 工业互联网与确定性通信实践

1. 工程背景:工业互联网是物联网、通信网络和智能制造融合发展的重要方向，工业通信系统区别于普通互联网，需要满足低时延、高可靠、高确定性、高安全性。典型工业互联网架构工业设备——工业通信网络——边缘计算节点——工业平台——业务应用，工业通信工程师需要掌握工业设备联网、工业协议、边缘数据处理、确定性通信。由于真实工业现场环境复杂，本任务采用软件模拟设备、工业通信协议、网络仿真环境、完成工业互联网系统设计。

2. 任务目标：学生能够理解工业互联网系统架构、完成工业设备数据采集模拟、实现工业通信协议交互、构建边缘数据处理流程、分析工业网络通信性能。

3. 任务内容

（1）工业应用场景设计：选择智能制造模拟设备状态监测、生产数据采集，智慧能源模拟设备运行状态、能耗数据，智慧交通模拟车辆状态、环境信息，分析数据来源、通信需求、时延要求。

（2）工业设备模拟：建立虚拟设备Python程序模拟传感器、控制设备、生产节点，生成实时数据温度、状态、运行参数。

（3）工业通信系统设计：实现通信方式MQTT、OPC UA、HTTP完成设备——边缘节点——平台的数据传输。

（4）边缘计算服务开发：实现边缘节点数据过滤、状态判断、异常检测。例如设备数据——边缘分析——异常报警——平台记录。

（5）工业网络性能分析：测试延迟、丢包、数据可靠性，分析影响因素网络负载、数据频率、通信方式。

（6）确定性通信扩展（优秀学生）：研究TSN基本机制、时间同步、优先级调度，采用仿真方式完成不要求真实工业交换设备。

4. 完成结果（个人技术资产）

建立项目：industrial-internet-system

├── device-simulation

├── communication

├── edge-service

├── platform

├── analysis

└── README

成果：

（1）工业互联网系统方案包括：应用场景；系统架构；通信方案。

（2）设备与通信程序包括：数据生成程序；通信模块；边缘服务。

（3）性能分析报告包括：测试数据；延迟分析；优化方案。

5. 涉及知识

基础知识：计算机网络；编程基础；数据通信。

专业知识：物联网；工业互联网；边缘计算；工业通信协议；确定性网络。

6. 工具

开发：Python；Docker。

通信：MQTT；OPC UA。

边缘：Linux；Node-RED（可选）。

仿真：Python网络模拟。

7. 前置实践衔接

| 层级 | 任务 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| PF | IoT与边缘智能基础实践 | 建立基础 |
| JP | 工业互联网系统开发实践 | 岗位训练 |
| CP-13 | 工业互联网综合系统设计 | 行业应用融合 |

8. 支撑岗位

| 岗位 | 支持 |
| --- | --- |
| P5 物联网、边缘智能与行业通信应用 | ★★★★★ |
| P2 网络规划与基础设施建设 | ★★★ |
| P4 网络软件与云化通信平台开发 | ★★★ |

《通信工程综合实践任务库 V2.0》最终结构

| 编号 | 任务名称 | 主要支撑岗位 |
| --- | --- | --- |
| CP-01 | 企业智能网络综合设计实践 | P2 |
| CP-02 | 云原生通信服务平台实践 | P1/P4 |
| CP-03 | AI网络运维分析平台实践 | P3 |
| CP-04 | 虚拟智算网络性能分析实践 | P2/P4/P1 |
| CP-05 | 可编程数据面智能网络实践 | P1/P4 |
| CP-06 | 虚拟5G专网系统实践 | P1/P2/P4 |
| CP-07 | 软件定义无线通信系统实践 | P1 |
| CP-08 | 端边云融合智能系统实践 | P5 |
| CP-09 | 网络Agent智能助手实践 | P3/P4 |
| CP-10 | 通信网络创新挑战项目实践 | 五类岗位 |
| CP-11 | 光通信系统仿真与性能分析实践 | P1 |
| CP-12 | 射频无线系统仿真实践 | P1 |
| CP-13 | 工业互联网与确定性通信实践 | P5 |

CP-14 高速光通信器件与模块协同设计实践

1. 工程背景：高速光通信系统性能不仅取决于网络和链路设计，还受到激光器、调制器、探测器等光器件以及光模块整体参数的共同影响。在工程研发过程中，需要从系统指标出发，将系统性能要求逐步分解到模块和器件，并通过仿真分析器件参数变化对模块和链路性能的影响。本任务通过纯软件建模，使学生在不使用昂贵光器件和测试仪器的情况下完成“器件—模块—链路”的协同设计。

2. 任务目标：学生面向一个高速光通信链路需求，建立光器件、光模块和光链路的简化模型，分析关键器件参数对系统性能的影响，并通过参数优化满足给定通信指标。形成：系统需求 → 器件模型 → 模块模型 → 链路模型 → 性能测试 → 参数分析 → 器件/模块优化 → 系统再验证完整研发闭环。

3. 任务内容：确定传输速率、距离、BER等系统需求；建立激光器/光源简化模型；建立调制器模型；建立光纤信道模型；建立光电探测器模型；将器件组合成光模块模型；构建端到端高速光链路；产生数字通信信号；分析接收波形、眼图、Q因子或BER；改变器件关键参数；分析器件参数对系统性能的影响；找出性能瓶颈；优化一个或多个器件/模块参数；重新仿真并验证系统指标；分析器件性能、成本/复杂度与系统性能之间的工程权衡。

4. 任务完成结果：系统需求说明；光器件数学/仿真模型；光模块模型；端到端链路模型；仿真程序；眼图/BER等性能结果；参数敏感性分析；优化方案；优化前后性能比较；完整设计报告；GitHub可复现工程。

5. 涉及知识：光通信系统；激光器基础；光调制；光电探测；光纤传输；光模块；数字通信；BER；眼图；器件参数与系统性能；参数优化。

6. 涉及工具：以个人电脑可获得的软件为主：Python；NumPy；SciPy；Matplotlib；可选开源光通信仿真库；Jupyter Notebook；Git/GitHub，不以商业光通信仿真软件作为必需条件。

7. 重点支撑微能力单元

核心支撑：B4-08 光器件与光电子技术开发相关微能力

同时支撑：B4-04 光模块与高速光接口；B4-03 光通信设备开发；A4建模与数据分析；A5测试与验证。

重点训练：器件建模—参数分析—系统影响—反向优化而不是器件制造工艺。

8. 支撑岗位：光器件研发工程师；光模块研发工程师；光通信设备研发工程师；高速光通信系统研发工程师。

CP-15 可编程网络芯片数据通路设计与验证综合实践

1. 工程背景：网络芯片开发需要设计数据包处理数据通路，同时通过系统化验证保证不同数据包、协议状态和异常条件下的数据通路行为符合设计规范。高校学生通常无法获得ASIC开发和芯片验证平台，但可以利用P4、BMv2和Python等软件工具建立网络芯片数据通路的软件模型，完成设计、自动测试、故障注入和回归验证，从而学习网络芯片研发的核心工程流程。

2. 任务目标：学生根据给定或自主设计的网络芯片功能需求，设计一个数据包处理数据通路，并建立自动化验证环境。形成：Specification → Data Path Design → Implementation → Verification Plan → Test Generation → Fault Injection → Bug Fix → Regression → Performance Evaluation完整设计验证闭环。任务不要求RTL设计、逻辑综合、布局布线或ASIC流片。

3. 任务内容：编写简化网络芯片功能Specification；定义支持的数据包类型和处理行为；设计Parser；设计Match-Action处理流程；设计必要的队列/调度或状态处理逻辑；使用P4/BMv2建立数据通路软件模型；编写Verification Plan；设计正常数据包测试用例；设计边界和异常数据包；使用Python/Scapy自动产生测试数据包；自动比较期望输出与实际输出；人为植入至少一个数据通路错误；利用测试系统发现错误；定位并修改错误；完成Regression Test；统计测试覆盖情况；分析数据通路吞吐、时延或资源复杂度。

4. 任务完成结果：网络芯片简化Specification；数据通路架构图；P4/BMv2实现；Verification Plan；自动化测试程序；测试用例集合；故障注入记录；Bug定位与修改记录；Regression Test结果；测试覆盖报告；性能分析；GitHub完整工程。

5. 涉及知识：网络芯片体系结构；Packet Processing Pipeline；Parser；Match-Action；P4；网络芯片验证；测试用例设计；边界测试；Fault Injection；Regression Test；Coverage；网络性能分析。

6. 涉及工具：P4；BMv2；Mininet；Python；Scapy；pytest或自建测试框架；Wireshark；Linux；Git/GitHub，全部可以在个人电脑上运行。

7. 重点支撑微能力单元

核心：B5-07 网络芯片验证相关微能力

强支撑：B5-06 网络芯片设计网络数据通路设计；自动化测试；测试用例设计；故障注入；回归验证；测试覆盖分析；A5测试与验证；A8-03 FPGA/数字逻辑相关数据通路理解。

这里特别强调：“网络芯片设计与验证能力”≠“要求学生真正设计并流片ASIC”。任务重点是芯片数据通路逻辑及验证方法。

8. 支撑岗位：网络芯片设计工程师；芯片验证工程师；P4开发工程师；可编程网络研发工程师；SmartNIC/DPU相关研发岗位。

CP-16 通信设备硬件集成与EMC综合设计实践

1. 工程背景：通信设备通常包含处理器、数字接口、电源、射频模块和各种外围电路。高速数字信号、开关电源、时钟以及无线模块之间可能产生电磁干扰，因此EMC设计是通信设备硬件研发的重要组成部分。真实EMC测试通常需要暗室、频谱仪、近场探头等专业设备，不适合作为所有学生必须完成的个人实践。因此，本任务采用电路设计+PCB设计+简化模型+软件仿真+故障案例的方法，使学生在个人电脑上学习通信设备EMC设计和问题整改的完整思路。

2. 任务目标：学生设计一个包含处理器、通信接口、电源和无线/高速模块的简化通信设备，通过原理图、PCB和电路/信号模型分析潜在EMI问题，并针对发现的问题提出整改方案和重新验证。形成：设备需求 → 硬件方案 → 原理图 → PCB → EMC风险识别 → 建模/仿真 → EMI问题定位 → 整改 → 再验证完整工程闭环。

3. 任务内容：选择一个通信设备场景，如IoT网关、无线终端或小型通信节点；设计系统硬件框图；选择主要处理器、通信接口和电源结构；绘制核心原理图；完成简化PCB布局布线；分析高速数字信号、电源、时钟和RF区域之间的潜在干扰；分析接地、回流路径、滤波、去耦和屏蔽；建立一个或多个简化电路/干扰模型；使用SPICE/Python等分析频域或时域特性；人为设计一个存在EMC风险的方案；判断潜在干扰来源与传播路径；采用滤波、去耦、布局调整、接地优化等方式整改；重新仿真；比较整改前后的结果；形成EMC设计检查清单。需要明确：软件仿真结果用于教学中的设计分析和比较，不等同于真实EMC认证结果。

4. 任务完成结果：通信设备系统框图；原理图；PCB设计文件；EMC风险分析表；简化电路/干扰模型；仿真程序或文件；EMI问题诊断；整改方案；整改前后对比；EMC设计Checklist；完整工程报告；GitHub/博客成果。

5. 涉及知识：通信设备硬件；数字电路；模拟电路；PCB设计；电源完整性基础；信号完整性基础；EMI/EMC；接地与回流路径；去耦与滤波；屏蔽；EMC问题诊断与整改。

6. 涉及工具：KiCad；ngspice；Python；NumPy/SciPy；Matplotlib；可选开源电磁/电路分析工具；Git/GitHub，不要求示波器、频谱仪、EMC暗室等实体设备。

7. 重点支撑微能力单元

核心：B1-11 EMC设计与验证相关微能力

同时支撑：A8电子硬件设计相关能力；A5测试验证；B1射频/无线硬件相关能力；工程故障分析；硬件系统集成。

重点形成：EMC风险识别 → 分析 → 设计整改 → 再验证而不是只学习EMC理论。

8. 支撑岗位：EMC工程师；通信硬件工程师；射频硬件工程师；通信设备研发工程师；IoT硬件研发工程师；硬件测试工程师。